
杭州锦萧科技有限公司年产五金工具及配件3亿只、塑料制品200t建设项目（先行）竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2021年9月22日，杭州锦萧科技有限公司组织召开了杭州锦萧科技有限公司年产五金工具及配件3亿只、塑料制品200t建设项目（先行）竣工环境保护验收会。验收组由杭州锦萧科技有限公司（项目建设单位）、杭州希科检测技术有限公司（验收监测单位和验收监测报告编制单位）、杭州第叁方环保科技有限公司（环评单位）等代表组成。

验收组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、建设项目环境影响报告表和环评批复文件等要求对建设项目的环境保护设施进行了现场检查，并审查了该项目竣工环境保护验收监测报告以及环保设施运行记录和管理资料等相关验收资料，根据建设项目环境保护管理办法以及企业自主验收相关要求，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

杭州锦萧科技有限公司位于杭州市萧山区进化镇凤凰山村，使用企业所属的工业厂房进行生产，厂房建筑面积11200m2，从事五金工具及配件、塑料制品的生产，生产规模为五金工具及配件3亿只、塑料制品200t（注：塑料制品暂未生产）。
（二）建设过程及环保审批情况

企业于2020年11月委托由杭州第叁方环保科技有限公司编制《杭州锦萧科技有限公司年产五金工具及配件3亿只、塑料制品200t建设项目环境影响报告表》并通过杭州市生态环境局萧山分局审批（萧环建[2020]433号），审批内容为五金工具及配件3亿只、塑料制品200t（注：塑料制品暂未生产）。
（三）投资情况

项目总投资800万，环保总投资实际为15.5万，占实际总投资的1.9%，各项环保投资情况见表1-1。

表1-1 项目主要环保投资

	项目
	环保措施
	具体分项内容措施
	投资（万元）

	1
	废水治理
	化粪池+管路铺设等
	2.0

	2
	噪声治理
	降噪措施及设备维护
	1.5

	3
	固废处置
	危废处置费用、危废暂存间、垃圾桶等
	2.0

	4
	废气治理
	废气处理设施、车间通风设施、排气管道等
	15.0

	总计
	15.5


（四）验收范围

本次验收项目为杭州锦萧科技有限公司年产五金工具及配件3亿只、塑料制品200t建设项目（塑料制品暂未生产）生产所需设备及配套环保设施。

二、工程变动情况

本项目实际建设地点、生产工艺、生产原辅料与环评及批复基本一致。

变动情况：1、生产设备有所变动，详见杭州锦萧科技有限公司年产五金工具及配件3亿只、塑料制品200t建设项目（先行）竣工环境保护验收监测报告表3-2。2、注塑机、搅拌机、破碎机等生产设施尚未投入，导致塑料制品暂不生产，故本次验收先行验收。3、环评中要求热处理油烟废气采用油烟净化器装置处理后高空排放，实际热处理油烟废气收集后经“干燥设施+油烟净化器”处理后经15m管道高空排放，处理设施得到加强。

三、环境保护设施落实情况
根据现场检查结果：

1、废水污染防治方面
本项目主要为生活污水、清洗用水。

本项目职工生活产生的生活污水经化粪池处理后，纳管排放；清洗用水循环利用，不外排。
2、废气污染防治方面

本项目产生的废气主要为热处理油烟废气、喷砂粉尘。

本项目工件浸入淬火油冷却过程产生的热处理油烟废气收集后经“干燥设施+油烟净化器”处理后经15m管道高空排放；喷砂过程产生的粉尘经布袋除尘设施处理后经15m管道高空排放。

3、噪声污染防治方面

企业产生的噪声主要为车铣一体数控机、喷砂机运行等生产设备工作产生的机械噪声。

企业通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护及保养、生产过程中关闭车间门窗以及部分设备底部装有减振垫等方式来达到降噪效果。
4、固废处置

本项目产生的固体废弃物主要为金属边角料、废切削液、隔油池废油、污泥、废包装桶（切削液）、废包装材料和员工生活垃圾。

生产过程中产生的废包装材料、金属边角料收集后由物资公司回收利用；废切削液、隔油池废油、污泥、废包装桶（切削液）分类收集后一并委托杭州沈达环境科技有限公司进行处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置（注：废边角料表面含油，经脱油设备固液分离后，废油回用于生产循环利用，定期更换）。

一般固废与危险固废分类存放，企业现已建立危废暂存间。

5、环保设施“三同时”落实情况

环评及环评批复中提出的污染防治措施落实情况分别见表3、表4。

表3  环评污染防治措施落实情况对照表

	类型内容
	排放源
	污染物名称
	环评要求处理设施
	实际处理设施落实情况

	大气污染物
	生产车间
	金属粉尘
	加强通风
	已落实。少量金属粉尘，车间内自然沉降。

	水污染物
	员工
	生活污水
	项目所在区域市政污水管网已开通，排水实行雨污分流，雨水经厂区雨水管道流入市政雨水管网。生产废水经配套污水预处理设施处理、厕所废水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后纳入市政污水管网，氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其它企业排放限值要求，即35mg/L。排放口规范化设置，即设采样口和设立排污标志牌。
	已落实。生活污水经化粪池处理后，纳入市政污水管网。

	
	生产过程
	研磨废水
	/
	研磨废水、超声波清洗废水经一套高效混凝气浮设备处理后纳管排放。

	
	
	超声波清洗废水
	/
	

	固体废物
	生产过程
	金属边角料
	分类收集后由物资公司回收综合利用
	已落实。废包装材料、金属边角料收集后由物资公司回收利用。

	
	
	废包装材料
	
	

	
	
	废切削液
	委托有资质的单位进行回收处理
	已落实。废切削液、隔油池废油、污泥、废包装桶（切削液）分类收集后一并委托杭州沈达环境科技有限公司进行处置。

	
	
	隔油池废油
	
	

	
	
	废包装桶（切削液）
	
	

	
	
	废水处理污泥
	
	

	
	员工
	生活垃圾
	袋装收集，环卫清运
	已落实。生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。

	噪声
	①设备选型时采用低噪声设备，要求在设备底座安装减振垫；②将生产车间门窗改设成隔声门窗，作业时间门窗紧闭；③合理设置车间布局，将设备尽量布置在厂房中央，远离厂界；④严格控制生产时间，夜间（22：00～06：00）禁止生产；⑤加强设备的日常维护，防止设备异常运转产生高噪声。经以上处理措施后厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
	已基本落实。企业通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护及保养、生产过程中关闭车间门窗以及减少人为噪声等方式来达到降噪效果。


表4 环评批复落实情况对照表

	项目
	环评批复要求
	实际落实情况

	
	萧环建[2021]73号
	

	项目选址与建设内容
	项目拟建于萧山区戴村镇恒达路60号，租用杭州立邦车业有限公司所属工业厂房进行生产（具体位置见环评报告平面图），属新建。项目内容为年产五金机械零部件3000t，主要生产设备有CNC数控车床 175台、ONC多轴组合机床20台、凸轮自动磨床85台、自动排刀机 100台、超声波清洗3套、研磨机3台。
	本项目实际生产性质、建设地点、生产工艺、生产规模、生产原辅料与环评及批复基本一致。变动情况：生产设备有所减少，详见表3-2。

	废水
	实行雨污分流、清污分流。综合废水（研磨废水、超声波清洗废水、生活污水）必须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入城市污水管网，其中氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的其他企业排放限值要求。
	生活污水经化粪池处理后，纳入市政污水管网；研磨废水、超声波清洗废水经一套高效混凝气浮设备处理后纳管排放。

	废气
	/
	少量金属粉尘，车间内自然沉降。

	噪声
	合理布局，采取隔声降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
	已落实。企业通过选用低噪声设备、车间合理布局、设备定期维护及保养、生产过程中关闭车间门窗以及减少人为噪声等方式来达到降噪效果。

	固废
	固体废弃物必须分类妥善处置，危险废物集中收集后送有资质单位处置，禁止随意丢弃或焚烧，不得产生二次污染。
	已落实。废包装材料、金属边角料收集后由物资公司回收利用；废切削液、隔油池废油、污泥、废包装桶（切削液）分类收集后一并委托杭州沈达环境科技有限公司进行处置；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置（注：废边角料表面含油，经脱油设备固液分离后，废油回用于生产循环利用，定期更换）。已建立危废暂存间。


四、环境保护设施调试运行效果

2021年7月16日-2021年7月17日，杭州希科检测技术有限公司对该建设项目进行了现场监测，验收监测工况满足＞75%生产负荷要求，验收监测报告中的主要结论如下：

（一）废气验收监测结论

2021年7月16日-2021年7月17日监测期间，无组织废气各监测点中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

（二）废水验收监测结论

2021年7月16日-2021年7月17日监测期间，综合废水总排口中pH值范围、化学需氧量、悬浮物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；其中，氨氮排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的污染物间接排放限值要求。

（三）噪声验收监测结论

2021年7月16日-7月17日监测周期内，杭州锦萧科技有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声排放均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。

（四）固废验收监测结论

废包装桶（切削液）、废包装材料和员工生活垃圾。

生产过程中产生的废包装材料、金属边角料收集后由物资公司回收利用；废切削液、隔油池废油、污泥、废包装桶（切削液）分类收集后一并委托杭州沈达环境科技有限公司进行处置；职工生活产生的生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置（注：废边角料表面含油，经脱油设备固液分离后，废油回用于生产循环利用，定期更换）。

一般固废与危险固废分类存放，企业现已建立危废暂存间。

（五）污染物排污总量

项目年排水量约3040吨，厂区废水纳管排放，排放浓度CODcr按50mg/L计，NH3-N按5mg/L计，则CODCr排放总量为0.152t/a，NH3-N排放总量为0.015t/a，CODcr和NH3-N均小于环评预估值。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，建设单位试生产期间，废水、废气、噪声环保设施均正常运行，污染物排放均能够达到相关标准限值，周边环境质量达到相应功能区的要求。
六、验收结论

杭州锦萧科技有限公司年产五金工具及配件3亿只、塑料制品200t建设项目（先行）在建设中基本执行了环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，废水、废气、噪声等相应配套的主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，固废的暂存和处置基本符合国家相关标准要求，企业建立了各类较完善的环保管理制度，监测指标达到排放标准要求，污染物排放总量符合总量控制要求，在完善后续要求后，验收工作组同意通过杭州锦萧科技有限公司年产五金工具及配件3亿只、塑料制品200t建设项目（先行）竣工环境保护验收。

七、建议和要求

进一步强化噪声污染防治措施，确保厂界噪声稳定达标排放。
完善危废暂存仓库的截留导排、标识标签标牌等规范化建设，加强危废台账和转移联单管理；做好各类固体废物的及时处置，防止二次污染事故发生。

进一步完善各项环境管理制度、环保责任制度和突发环境事件应急预案管理，做好环保设施的运行和维护，完善相应标识标牌、“三废”治理台账等。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，进一步完善验收监测报告的编制；补充完善附图、附件等验收资料。
八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）的信息详见验收会议签到单。
杭州锦萧科技有限公司
2021年8月22日

PAGE  
8

