山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目

竣工环境保护验收检查意见

2024年7月21日，山东正源通卓机械加工有限公司组织召开了山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（山东正源通卓机械加工有限公司）、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东正源通卓机械加工有限公司成立于2022年1月18日，租赁山东信发华源铝业有限公司已建成的两座闲置车间进行建设，主要从事环保设备生产制造及机械配件维修。本项目为新建项目，占地面积14904平方米，项目建设地点位于山东省聊城市茌平区济邯铁路南，老105国道西（山东信发华源铝业有限公司院内）。项目建成后产能保持不变：年产60套落料抑尘装置、50套除尘设备、100台闭式冷却塔、100台粉料散装机、200吨机械零配件。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年5月，山东正源通卓机械加工有限公司委托山东民通环境安全科技有限公司编制《山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目环境影响报告表》，2024年5月28日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2024〕50号文对该项目进行了批复。

2024年7月，山东正源通卓机械加工有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2024年7月6日、7月9日对山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目工程，本次项目为二期项目，建设内容为在一期现有工艺流程基础上新增抛丸、喷砂工序。一期建设内容为利用铣床、车床等设备对钢板等原材料进行下料、焊接等工艺，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），不纳入环评管理。2024年07月，山东正源通卓机械加工有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司对山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目进行自主验收并验收通过。

（三）投资情况

项目总投资100万元，环保投资20万元。

（四）验收范围

山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目

- 二、工程变动情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见：

（1）本次验收为山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目，项目实际投资为100万元。项目建成后产能保持不变：年产60套落料抑尘装置、50套除尘设备、100台闭式冷却塔、100台粉料散装机、200吨机械零配件。

（2）项目现场实际抛丸清理机和喷砂机为一体，设备名称为抛丸、喷砂加工系统，不影响综合产能，不属于重大变更。

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无新增用水，无废水产生及外排。其中，生产过程不用水；不新增人员，工人在厂区内调剂，无生活用水的增加。

（二）废气

项目运营期产生废气主要为抛丸、喷砂过程中产生的粉尘。

① 有组织废气

项目废气主要为抛丸、喷砂过程中产生的颗粒物，项目设有密闭式抛丸室、喷砂室，粉尘经各自设备自带的收集系统收集，共用一套布袋除尘器处理后，汇入到一期项目喷塑废气15 m高排气筒（P2）排放。

② 无组织废气

项目考虑废气外逸，颗粒物进行无组织排放，金属颗粒较大会因自身重力沉降至车间地面，通过设置专人对散落的粉料及时清理和加强车间通风等措施，减少对周围环境的影响。

（三）噪声

该项目主要噪声来源为新增的抛丸机、喷砂机、除尘风机等设备运行时产生的噪声。在设备选型时尽量选用低噪声设备；将产噪设备集中布置在生产车间内，安装门窗；对振动设备均设置减振机座。运营期厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物

项目产生的固废主要为除尘器收集的粉尘，废布袋，抛丸、喷砂工序产生的废砂丸料，废润滑油、废油桶、废含油抹布。

（1）除尘器收集的粉尘：除尘器收集的粉尘由外售物资公司回收利用。

（2）废砂丸料：在抛丸、喷砂工序中会产生废砂丸料，项目产生的废砂丸料由外售物资公司回收利用。

（3）废布袋：为确保收尘效率，除尘器内部的布袋破损后需要及时更换，项目产生的废布袋由环卫部门定期清运。

（4）废润滑油：项目运营期使用机械设备需要使用机油进行润滑，使用过程中会产生少量的废润滑油，项目产生的废润滑油统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托具有相应处理资质的单位处置。

（5）废油桶：本项目废油桶为机油使用和更换过程的产生的，项目产生的废油桶统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托具有相应处理资质的单位处置。

（6）废含油抹布：检维修过程使用抹布进行清理，产生废含油抹布，项目产生的废含油抹布统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托具有相应处理资质的单位处置。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，P2有组织颗粒物最高排放浓度为3.0 mg/m3，满足《区域性大气污染综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1中“重点控制区”标准限值：10 mg/m3；颗粒物最大排放速率为1.4×10-2 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准（排气筒高度15m：3.5 kg/h）。

验收监测期间，无组织颗粒物排放浓度最大为0.397 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中排放限值：1.0 mg/m3。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58 dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准（昼间65 dB(A)）要求。

3、废水

本项目无新增用水，无废水产生及外排。其中，生产过程不用水；不新增人员，工人在厂区内调剂，无生活用水的增加。

4、固体废物

项目产生的固废主要为除尘器收集的粉尘，废布袋，抛丸、喷砂工序产生的废砂丸料，废润滑油、废油桶、废含油抹布。

（1）除尘器收集的粉尘：除尘器收集的粉尘由外售物资公司回收利用。

（2）废砂丸料：在抛丸、喷砂工序中会产生废砂丸料，项目产生的废砂丸料由外售物资公司回收利用。

（3）废布袋：为确保收尘效率，除尘器内部的布袋破损后需要及时更换，项目产生的废布袋由环卫部门定期清运。

（4）废润滑油：项目运营期使用机械设备需要使用机油进行润滑，使用过程中会产生少量的废润滑油，项目产生的废润滑油统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托具有相应处理资质的单位处置。

（5）废油桶：本项目废油桶为机油使用和更换过程的产生的，项目产生的废油桶统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托具有相应处理资质的单位处置。

（6）废含油抹布：检维修过程使用抹布进行清理，产生废含油抹布，项目产生的废含油抹布统一收集后暂存于危废暂存间，定期委托具有相应处理资质的单位处置。

竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的有组织废气、无组织废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的固废处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，山东正源通卓机械加工有限公司机械加工项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水、固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

山东正源通卓机械加工有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。

2、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

八、验收人员信息

见附件。

山东正源通卓机械加工有限公司

2024年7月21日

附件：