平度市张东石墨厂

高纯石墨技术改造项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2023年9月4日，平度市张东石墨厂根据“高纯石墨技术改造项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，形成意见如下：

# 一、项目基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

平度市张东石墨厂成立于2006年3月6日，位于平度市田庄镇张东村，经营范围：石墨加工（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。企业计划投资120万元建设“高纯石墨技术改造项目”，拟建设内容如下：购置燃气热风炉1台替代原有燃煤热风炉2台，增加磨粉工序，配置磨粉机1台，筛分机3台，项目投产后高碳石墨不再生产，全厂生产规模为年产高纯石墨3000吨。

根据市场需求，项目分期建设，目前尚有1台筛分机未建设。项目一期工程总投资110万元，建设内容如下：购置燃气热风炉1台替代原有燃煤热风炉2台，增加磨粉工序，配置磨粉机1台，筛分机2台，项目投产后高碳石墨不再生产，全厂生产规模为年产高纯石墨3000吨。项目不新增职工人数，依托厂区内原有员工，实行三班制，每班8小时，年工作300天。

## （二）建设过程及环保审批情况

2022年7月，受企业委托，青岛津宜兰环境咨询服务有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《平度市张东石墨厂高纯石墨技术改造项目环境影响报告表》。

2022年9月6日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2022﹞171号文件对项目环境影响报告表进行了批复。

项目一期工程于2022年10月开工建设，2022年11月14日重新申领排污许可证（编号：92370283MA3FBELC6A001Q），2023年4月建设完成开始调试，并于2023年5月调试完成。

## （三）投资情况

项目一期工程总投资110万元，其中环保投资30万元，占总投资约27.3%。

## （四）验收范围

本次验收针对高纯石墨技术改造项目（一期）开展。

# 二、项目变动情况

本项目分期建设，分期验收，1台筛分机暂未建设，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评函[2020]688号），以上变动未造成不利环境影响，不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

本项目为改扩建项目，碱液喷淋用水循环使用，不外排；不新增劳动定员，不新增生活污水；原有生活污水经化粪池处理后，定期外运用作农肥。

## （二）废气

项目废气主要为投料、烘干、磨粉、筛分、包装工序产生的粉尘及液化石油气燃烧废气。

有组织废气：

液化石油气燃烧烘干废气与烘干车间、烘干包装车间投料、包装废气经原有1#脉冲除尘器、碱液喷淋处理后与磨粉筛分车间投料、磨粉、筛分、包装废气经2#脉冲除尘器处理后统一经原有15m排气筒DA001排放。

无组织废气：

项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的废气，于车间内无组织排放，企业通过加强生产管理，密闭生产车间，来降低无组织废气的排放。

## （三）噪声

项目营运期噪声主要是热风炉、筛分机、磨粉机和风机等机械设备运行产生的噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

## （四）固废

项目固体废物主要为除尘器回收粉尘、废包装材料、废滤袋、废润滑油、废润滑油桶。

其中，废包装材料、布袋除尘收集粉尘、废布袋、碱液喷淋沉渣属一般工业固废，暂存一般固废库，定期集中收集后外售综合利用；

废润滑油、废润滑油桶，属于危险废物，均暂存危废库，委托烟台新世纪环保科技有限公司处置；

项目无新增生活垃圾，原有生活垃圾集中收集，由环卫部门定期运至光大环保能源（平度）有限公司处理。

## （五）环境风险

项目存在的风险主要是环保设施故障引发的环境污染事故和天然气泄露引发的火灾次生对大气环境引起危害和影响。针对存在的环境风险，企业安排专业技术人员负责生产设施的日常维护和管理，并对环保设施定期监测确保污染物稳定达标排放，车间配置灭火器、消防栓等消防器材。防止环境污染事故发生。同时，企业编制了《平度市张东石墨厂突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案（备案号：370283-20230707-291-L）。

# 四、环保措施调试效果

平度市张东石墨厂验收监测报告表明，验收监测期间：

## 1、废气

有组织废气排气筒DA001中颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373-2018）表2重点控制区标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区要求，烟气黑度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 37/2375-2019）表1排放限值。

无组织排放废气中，颗粒物排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB 37/2373-2018）表3中无组织排放限值。

## 3、噪声

厂界昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。

# 五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

# 六、后续要求

1、定期组织应急培训与演练，提高应急响应能力，降低环境事故风险。

2、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

平度市张东石墨厂

2023年9月4日

附件

平度市张东石墨厂

高纯石墨技术改造项目（一期）

竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 耿敏伟 | 平度市张东石墨厂 | 法人代表 |  |
| 成员 | 验收报告 编制单位 |  | 平度市张东石墨厂 |  |  |
|  | 监测单位 |  | 青岛中旭检测检验 有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |
|  |  | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |

2023年9月4日