# 平度市大超康润生猪养殖场

年出栏6000头育肥猪项目（一期）

# 竣工环境保护验收意见

2022年9月23日，平度市大超康润生猪养殖场根据“年出栏6000头育肥猪项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，形成意见如下：

# 一、项目基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

平度市大超康润生猪养殖场年出栏6000头育肥猪项目位于平度市李园街道办韩家庄村西北，项目东侧为农田；南侧为农田；西侧为农田；北侧为农田。总投资600万元，其中环保投资40万元，项目占地面积11787m2，规划建筑面积5670.5m2，购置国产设备1002台，场内不饲养种猪、母猪，仅进行育肥。劳动定员10人，年工作天数350天，饲养期间三班制，空栏消毒期间一班制，每班工作8h。建成后年出栏6000头育肥猪。

## （二）建设过程及环保审批情况

2021年10月，受我公司委托，青岛津宜兰环境咨询服务有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《平度市大超康润生猪养殖场年出栏6000头育肥猪项目环境影响报告书》。

2021年10月27日，以平环承诺审〔2021〕6号文取得《青岛市生态环境局平度分局关于平度市大超康润生猪养殖场年出栏6000头育肥猪项目环境影响评价文件告知承诺审批的意见》。

2022年4月21日，企业变更固定污染源排污许可登记，登记编号：92370283MA3U5T8074001X。

## （三）投资情况

项目总投资600万元，其中环保投资40万元，环保投资占项目总投资的6.7%。

## （四）验收范围

本次验收范围为项目已建成一期建设内容。因季节原因取暖炉尚未使用。后续建成后另行办理竣工环保验收。

# 二、项目变动情况

项目一期建设内容与环评一致，无变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目液体粪污(猪尿、猪舍冲洗废水及生活污水)全部进入场内粪污处理系统，先经粪污池进行水质水量调节，后经螺旋挤压式固液分离机固液分离后，分离液经管道密闭输送至沼气工程区黑膜厌氧发酵池进行厌氧发酵处理，产生的沼液还田综合利用，不外排。

本项目已对沼气池、干粪间、危废间、管道等进行重点防渗；仓库等进行一般防渗，道路、生活区域、绿化区等采用一般地面硬化处理。

## （二）废气

项目育肥舍养殖恶臭：猪舍养殖恶臭：主要来源于养殖猪舍，采用生物酶除臭剂抑臭。通过选用优质易消化的膨化饲料原料、添加益生素等来提高饲料的消化率和转化率来减低排污量；猪舍进风系统采用过滤后的洁净空气，通过自动环境控制系统、自动喷雾消毒系统等有效降低空气中的尘埃、氨气浓度和杀灭病原微生物；加强猪舍通排风系统的通风换气，猪舍周围定期喷洒植物型生物酶除臭剂并种植绿化植物。

干粪间恶臭：干粪间密闭，周围喷洒植物型除臭剂，周围种植绿化植物，最大限度减少恶臭气体排放。堆放过程渗出的废水通过管道收集返回沼气池中。

沼液池恶臭：沼液已经过厌氧发酵处理，沼液贮存过中产生的恶臭气体浓度较低，沼液池为密闭结构，底部铺设黑膜防渗，池体上方覆盖HDPE膜进行全密封，通过在沼液池周边加强绿化等措施，使其对周围环境的影响降至最低。

企业通过加强管理，加强绿化、通风等降低对环境的影响。

## （三）噪声

项目生产过程中噪声主要来源于通风设备、湿帘系统、水泵、刮粪机、螺旋输送机等设备运行噪声，以及猪舍内猪叫等，噪声值约为60~90dB(A)。夜间猪只处于休眠状态，无需饲养喂食等，夜间仅有通风设施、供热装置运转，项目生产及设备运行噪声主要集中在白天。企业针对运营加强管理，设备采取厂房隔声、基础减震等措施降低噪声的影响。

## （四）固废

本项目固体废物主要包括猪粪、病死猪、沼渣、防疫废物、沼气净化脱硫废渣。

### (1)猪粪

项目猪舍内粪尿液由排粪沟排入粪污处理系统，经固液分离机干湿分离后的干粪堆放于干粪间，液体进入黑膜沼气池进行厌氧发酵，发酵后的沼渣作为有机肥料施肥于周边农田。

### (2)病死猪

病死猪暂未产生。后续产生后暂存于场区病死猪暂存间，病死猪只在场内进行搬运，日产日清，由人工清运出猪舍，委托青岛双元生物环保科技有限公司进行处置。

### (3)沼渣

刚开始生产，沼渣尚未产生。后续产生后定期清理，(4)防疫废物

在猪只病疫防治过程产生的少量防疫废物，主要为检验用具及注射疫苗的玻璃瓶等，属于危险废物HW03(900-002-03)，暂存于危废暂存库，委托有资质单位处置。

### (6)沼气净化脱硫废渣

沼气净化装置脱硫器内填装脱硫剂主要为活性炭、Fe2O3，脱硫剂使用一段时间进行再生循环利用，约半年更换一次，属于一般工业固体废物，由相关单位回收。

### (8)生活垃圾

生活垃圾，由环卫部门定期清运。

## （五）环境风险

项目涉及的环境主要为柴油泄漏及泄漏后燃烧过程中产生的伴生/次生烟气等废气污染物进入大气、环保设施故障导致废气超标排放和猪舍火灾次生环境污染事故。针对存在的环境风险，企业安排专业技术人员负责环保设施的日常维护和管理，并对环保设施定期监测确保污染物稳定达标排放，猪舍配置灭火器等消防器材。同时，企业编制了《平度市大超康润生猪养殖场突发环境事件应急预案》，并在青岛市生态环境局平度分局进行备案（备案编号：370283-20220812-256-L）。

# 四、环保措施调试效果

平度市大超康润生猪养殖场验收监测报告表明，验收监测期间：

1、废气

无组织排放废气厂界监控点NH3、H2S满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中规定的标准值。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类声环境功能区标准限值要求。

# 五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

# 六、后续要求

按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

# 平度市大超康润生猪养殖场

# 2022年9月23日

# 附件

# 平度市大超康润生猪养殖场

年出栏6000头育肥猪项目（一期）

# 竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 |  | 平度市大超康润 生猪养殖场 |  |  |
| 成员 | 验收报告 编制单位 |  | 平度市大超康润 生猪养殖场 |  |  |
|  | 专家 | 王犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |
|  |  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |

2022年9月23日