青岛汇众纸业有限公司

果袋生产项目

竣工环境保护验收意见

2020年6月15日，青岛汇众纸业有限公司根据“果袋生产项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，形成意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛汇众纸业有限公司果袋生产项目位于平度市李园街道办事处华星路东侧，租赁青岛宇宙龙工艺品有限公司闲置厂房建设果袋生产项目。

企业总投资100万元，主要包括车间1座、仓库1座，购置8台果袋机、1台空压机，项目劳动定员共计6人一班制，每天工作8小时，年工作时间约300天，年产果袋5000万个。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年9月，受企业委托，重庆九天环境影响评价有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛汇众纸业有限公司果袋生产项目环境影响报告表》。

2019年11月6日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2019﹞283号文件对项目环境影响报告表进行了批复。

项目于2019年11月开工建设，2019年12月建设完成。

（三）投资情况

项目总投资100万元，其中环保投资6万元，占总投资约6.0%。

二、项目变动情况

暂未编制突发环境事件应急预案。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为锅炉试压排水和职工生活产生的生活污水。废水经化粪池预处理后排入市政管网。化粪池及污水管线经防渗处理，防止废水渗漏。

（二）废气

项目新增的不覆膜生产线印刷工序产生的废气与原车间内印刷、覆膜工序产生的有机废气和臭气，分别收集，经1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后，合并到1根高度为15米的排气筒P1排放。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是新增印刷机等机械设备运行产生的噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目新增一般固体废物主要是：废边角料、废包装材料、废洗车水、废油墨（含稀释剂）、废油墨桶以及废活性炭；

新增危险废物主要是：废油墨（含稀释剂）、废油墨桶、废洗车水、废活性炭。均暂存于原有项目危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置；

扩建项目无新增职工，无新增生活垃圾。

四、环保措施调试效果

青岛汇众纸业有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

1、废气

验收监测期间，车间废气排气筒P1VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB 37/ 2801.4-2017）表2印刷生产活动排气筒挥发性有机物排放限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求；

无组织排放废气厂界监控点VOCs满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB 37/ 2801.4-2017）表3厂界无组织监控点挥发性有机物浓度限值；臭气浓度（无量纲）执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新改扩建标准要求。

2、噪声

验收监测期间，厂界四周昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类声环境功能区标准要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、编制突发环境事件应急预案，并报当地环保部门备案；

2、有组织废气排放口按规范要求设置采样平台；废水排放口设置标识牌；

3、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

七、验收意见

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位及报告编制单位 | 李 杰 | 青岛汇众纸业有限公司 | 法人代表 |  |
|  |  | 史云龙 | 青岛汇众纸业有限公司 | 车间主管 |  |
| 成员 | 监测单位 | 姜海洋 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |

青岛汇众纸业有限公司

2020年6月15日