青岛天地铸造有限公司

新建喷粉线项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2021年4月20日，青岛天地铸造有限公司根据“新建喷粉线项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目分期建设分期验收，一期工程总投资120万元，新增建设用地，新增喷粉车间1座，新增建筑面积2520平方米，新增喷粉生产线1条；加热方式由电机热改为丙烷烘干固化炉加热。建成后，项目不改变现有铸造设备的产能，全厂产品产量为：炊事用具、铸件1万吨/年，喷粉铸件1000吨/年。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年9月，受企业委托，青岛三资环境技术服务有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛天地铸造有限公司新建喷粉线项目环境影响报告表》。

2020年9月29日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2020﹞222号文件对项目环境影响报告表进行了批复。

项目于2020年10月开工建设，2020年12月建设完成。

（三）投资情况

项目实际投资20万元，其中环保投资2万元，约占总投资的10.0%。

（四）验收范围

本次验收仅针对一期工程。

二、项目变动情况

1、固化工序的加热方式发生改变，由电加热改为由液化气（丙烷）烘干固化炉加热

2、本项目喷粉室废气排气筒H1、固化废气排气筒H2和液化气燃烧废气排气筒H3合并通过1根高度为15米的排气筒（H1）排放；

3、处理设施由两级滤筒除尘变为旋风+脉冲布袋除尘器。

该变更中，由于液化气和天然气均属于同类清洁能源，总体上不增加有害物排放，根据监测报告，生物质燃烧废气可满足排放标准；另企业根据实际生产情况将排气筒合并；处理设施由两级滤筒除尘变为旋风+脉冲布袋除尘器；根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号，2015.06.04）及《环境保护部办公厅关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号，2018.01.29），以上变动未造成不利环境影响，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水产生；无新增劳动定员，无新增生活污水。原有生活污水经化粪池预处理后，定期清掏堆肥。

（二）废气

本项目喷粉室废气经收集后，经自带旋风除尘处理后与固化废气和液化气燃烧废气一起经过“脉冲布袋除尘器+活性炭”处理后，合并通过1根高度为15米的排气筒（H1）排放。

无组织废气主要为生产过程中未被收集的颗粒物和有机废气，于车间内无组织排放，企业通过加强生产管理，密闭生产车间，来降低无组织废气的排放。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是喷粉生产线、风机等设备运行时产生的噪声。企业采取了减振、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

本项目一般固体废物主要是生产过程中的废包装材料、回收塑粉，均集中收集后暂存一般固废库，废包装材料由废品回收站定期回收；回收塑粉收集后回用于生产。危险废物主要有废机油、废机油桶、废活性炭，均集中收集后暂存危险废物暂存间。其他危险废物定期委托青岛海湾新材料科技有限公司定期进行处置；项目无新增劳动定员，故无新增生活垃圾。

（五）环境风险

项目存在的风险主要是环保设施故障引发的环境污染事故和火灾次生对大气环境、水环境，以及工作人员引起的危害和影响。针对存在的环境风险，企业安排专业技术人员负责生产设施的日常维护和管理，并对环保设施定期监测确保污染物稳定达标排放，车间配置灭火器、消防栓等消防器材。防止环境污染事故发生。同时，企业编制了《青岛天地铸造有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案（备案号：370283-20200511-086-L）。

四、环保措施调试效果

青岛天地铸造有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

1、废气

验收监测期间，喷粉固化天然气燃烧机燃烧废气排气筒H1中VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB 37/2801.5-2018）表2新建表面涂装企业或生产设施涂装工序VOCs排放限值要求；颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2重点控制区浓度限值。

无组织排放废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB 37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼夜间噪声测定值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、加强日常生产管理，减少杂散粉尘逸散。

2、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

3、规范危废库存储条件和标识。

青岛天地铸造有限公司

2021年4月20日

附件：

青岛天地铸造有限公司

新建喷粉线项目（一期）

竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 李玉敏 | 青岛天地铸造有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 许昊 | 中汇百特企业咨询服务中心 | 工程师 |  |
|  | 监测单位 | 王成强 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家组 | 王犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |
|  |  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |

青岛天地铸造有限公司

2021年4月20日