青岛百川通达机械有限公司

百川通达环保装备/铸造机械装备/智能化机械设备

扩建项目（一期）竣工环境保护验收意见

2021年11月6日，青岛百川通达机械有限公司根据“百川通达环保装备/铸造机械装备/智能化机械设备扩建项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

为了适应市场需求，青岛百川通达机械有限公司投资1000万元于原项目西侧建设扩建项目。主要从事环保，矿山，铸造，农业，机械的生产，年产，智能化铸造机械砂处理设备，环保除尘设备，其他机械设备等100条生产线、单机设备300台套，电气自动化控制系统100台。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年1月，青岛三资环境技术服务有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛百川通达机械有限公司百川通达环保装备/铸造机械装备/智能化机械设备扩建项目环境影响报告表》。

2020年4月21日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2020﹞68号文件对项目环境影响报告表进行了批复。

2020年5月项目开工，2021年8月建设完成。

（三）一期投资情况

项目总投资800万元，其中环保投资50万元，占总投资约6.25%。

（四）验收范围

项目分期建设，分期验收。一期主要建设内容如下：

建设1套喷漆房、40台焊接机等设施及相应的环保设施。项目建成后，可形成年产智能化铸造机械砂处理系统/设备环保除尘设备/其他机械设备等50条生产线及150台套单机设备，年产电气自动化控制系统50套年产能力。

项目尚有取暖设备2套，空压机3台，机床10台，等离子切割机2台，激光切割机2台，喷漆房1套，清理设备2套，行车14架，焊接设备50套，叉车3辆等未建设部分，后续建设完成后另行办理竣工环保验收。

二、项目变动情况

一期验收范围内，实际建设情况与环评及批复要求一致，无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后，定期外运作农肥。

（二）废气

喷漆房密闭。调漆、喷漆、晾干废气集中收集，经“过滤棉+UV光解+活性炭吸附装置”处理后，通过1根高度为15米的排气筒（P2）排放；

焊接粉尘收集后，通过管道连接至1套布袋除尘器处理后通过15m排气筒P3排放。

项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的有机废气和粉尘，于车间内无组织排放。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是项目噪声主要来源于切割机、剪板机、折弯机、焊机、车床、铣床等设备的运行。企业采取减振、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目营运期固废如下：

（1）一般固体废物

除尘器以及车间收集的粉尘、板材废边角料、焊接废料、水性漆废包装桶，均暂存在项目设置的一般固废暂存处。除尘器以及车间收集的粉尘、板材废边角料、焊接废料收集后外售处理，水性漆废包装桶收集后由厂家回收处理。

（2）危险废物

废切削液、设备维修及运行过程产生的废机油、废油抹布、废机油桶、废活性炭、废过滤棉、油漆以及稀释剂废包装桶、漆渣。均暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

废油抹布属于危险废物豁免管理清单中的，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，由环卫部门定期外运至城市垃圾场处理。

（3）生活垃圾

职工生活产生的生活垃圾定点放置，由环卫部门定期清运。

（五）环境风险

项目存在的风险主要是危险化学品（包括水性漆、油漆、稀释剂等）存储及环保设施故障引发的环境污染事故和火灾次生对大气环境、水环境，以及工作人员引起的危害和影响。针对存在的环境风险，企业安排专业技术人员负责生产设施的日常维护和管理，并对环保设施定期监测确保污染物稳定达标排放，车间配置灭火器、消防栓等消防器材。同时，企业编制了《青岛百川通达机械有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案（备案编号：370283-20210708-217-L）。

四、环保措施调试效果

青岛百川通达机械有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

验收监测期间，调漆、喷漆、晾干废气排气筒P2中VOCS、二甲苯排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2排放要求；臭气浓度（无量纲）满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。

焊接废气排气筒P3中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。

无组织排放废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；VOCS满足《《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准要求；

厂区内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A相关要求。

北厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、加强日常生产管理，减少杂散粉尘逸散。

2、规范危废库存储条件和标识。

青岛百川通达机械有限公司

2021年11月6日

附件：

青岛百川通达机械有限公司

百川通达环保装备/铸造机械装备/智能化机械设备

扩建项目（一期）竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 白洪瑞 | 青岛百川通达机械有限公司 | 副总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 刘占周 | 青岛百川通达机械有限公司 | 主任 |  |
|  | 监测单位 | 王云鹏 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |
|  |  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |

2021年11月6日