青岛金美特金属制造有限公司

五金件及防草布生产项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2021年11月20日，青岛金美特金属制造有限公司根据“五金件及防草布生产项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响登记表等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、项目基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛金美特金属制造有限公司于平度市经济技术开发区上海路266号建设五金件及防草布生产项目。项目拟总投资100万元，项目占地面积14667m2，建筑面积8214m2。主要建筑物包括车间、仓库和办公室；购置生产设备45台/个。企业劳动定员30人，实行一班制生产，每班8小时，年工作300天。建成投产后，年加工五金件3000吨、防草布1200吨。

后根据市场需求，项目分期建设，分期验收。一期工程投资80万，项目占地面积14667m2，建筑面积8214m2。主要建筑物包括车间、仓库和办公室；购置生产设备28台/个。企业劳动定员30人，实行一班制生产，每班8小时，年工作300天。建成投产后，年加工五金件2000吨、防草布1200吨。

## （二）建设过程及环保审批情况

2020年3月，受企业委托，山东森源环保科技有限公司对项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛金美特金属制造有限公司五金件及防草布生产项目环境影响报告表》。

2021年1月26日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2021﹞5号文件对项目环境影响报告表进行了批复。

## （三）投资情况

项目总投资80万元，其中环保投资10万元，占总投资约12.5%。

## （四）验收范围

本次验收范围为青岛金美特金属制造有限公司五金件及防草布生产项目（一期）工程内容。

# 二、项目变动情况

项目实际建设情况与环评登记表要求一致，无变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目无生产废水产生。废水主要为职工生活污水。生活污水排至化粪池，经处理后通过市政管网进入青岛崇杰环保污水处理有限公司进一步处理。化粪池已做防渗处理。

## （二）废气

项目焊接烟尘和喷粉粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器1#处理后通过15m排气筒P1排放；固化产生的有机废气：经集气罩收集后+经活性炭吸附装置1#处理后通过15m排气筒P1排放；抛丸粉尘：经集气管道收集后经设备自带布袋除尘器处理后，通过15m排气筒P2排放。

项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的有机废气和粉尘，于车间内无组织排放，企业通过加强生产管理，密闭喷漆生产车间，来降低无组织废气的排放。

## （三）噪声

项目营运期噪声主要是剪板机、折弯机、冲床、空压机、抛丸机、电焊机、圆织机等设备运行时产生的噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

## （四）固体废物

项目运营期金属下脚料、塑料下脚料、废包装材料、废焊渣、废钢丸、除尘器回收的颗粒物，均属于一般工业固废，产生后暂存于厂内一般固废库，定期外售综合利用。废活性炭、废机油、废机油桶、废液压油、废液压油桶、废切削液、废切削液桶，均属于危险废物，产生后暂存于厂区内危废库，定期委托有处理资质的单位处置。

废含油抹布混入生活垃圾，定期与生活垃圾一起交由环卫部门清运。

## （五）环境风险

项目存在的风险主要是环保设施故障引发的环境污染事故和火灾次生对大气环境、水环境，以及工作人员引起的危害和影响。针对存在的环境风险，企业安排专业技术人员负责生产设施的日常维护和管理，并对环保设施定期监测确保污染物稳定达标排放，车间配置灭火器、消防栓等消防器材。防止环境污染事故发生。同时，企业编制了《青岛金美特金属制造有限公司突发环境事件应急预案》，备案号（370283-20210903-298-L）。

# 四、环保措施调试效果

验收监测期间，废水中的污染因子排放浓度均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的肉制品加工三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准要求。

验收监测期间，焊接喷粉固化废气排气筒P1中VOCs排放浓度和排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB 37/2801.5-2018）表2排放要求；颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。

抛丸废气排气筒P2中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准。

无组织排放废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；VOCS满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB 37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值。

厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类功能区标准。。

# 五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

# 六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

2、加强日常的环保管理与监督，严禁环保设施故障情况下生产。

青岛金美特金属制造有限公司

2021年11月20日

# 附件：

青岛金美特金属制造有限公司

五金件及防草布生产项目（一期）

竣工环境保护验收组签到表

| 验收组 |  | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 刘德学 | 青岛金美特金属制造有限公司 | 法人 |  |  |
| 组员 |  | 刘翠华 | 青岛金美特金属制造有限公司 | 总监 |  |  |
|  | 验收报告编制单位 | 刘德政 | 青岛金美特金属制造有限公司 | 经理 |  |  |
|  | 监测单位 | 王成强 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |  |

2021年11月20日