扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司

塑料制品生产加工技术改造项目(一期)

竣工环境保护验收意见

2024年4月9日，建设单位扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司在平度市组织召开了扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司塑料制品生产加工技术改造项目(一期)竣工环境保护验收工作会议。验收工作组由工程建设单位及验收监测报告编制单位(扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司)、验收监测单位(山东格瑞特检测科技有限公司)及专家组成，验收工作组根据竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南，根据项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

项目位于平度市南村镇海信大道8号。依托现有占地面积1688m2。企业租用海信(山东)冰箱有限公司已建厂房，海信(山东)冰箱有限公司东侧为海信大道，南侧为海信大道，西侧为海信空调有限公司，北侧为朱诸路。项目东侧为海信(山东)冰箱有限公司园区道路，南侧为海信(山东)冰箱有限公司工装班，西侧为青岛嘉泰柯科技有限公司，北侧为园区道路。项目主要建设内容包括生产车间、供电系统等公用、辅助工程及环保工程。项目不新增员工，年生产时间7200h。项目总投资50万元，主要生产设施为门封条自动挤出生产线1条、门封条全自动焊接机3台、全自动门封条打孔机3台、自动切割机4台、空压机2台、破碎机1台及项目配套环保等设施。扩建项目建成后，年产门封条520万米(全厂年产750万米)。

(二)环保审批情况及建设过程

青岛鑫宏屹塑胶制品有限公司“塑料制品、塑料颗粒、五金配件生产加工项目”于2015年12月9日取得原平度市环境保护局批复(平环审【2015】225号)，其中塑料制品生产加工项目于2018年6月进行了竣工环境保护自主验收，塑料颗粒、五金配件生产加工项目未建，且不再建设。扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司收购青岛鑫宏屹塑胶制品有限公司，接收所有生产设备、生产场地及环保设备等，责任主体由青岛鑫宏屹塑胶制品有限公司变更为扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司，并于2021年4月27日取得青岛市生态环境局平度分局同意塑料制品生产加工项目责任主体变更申请的函(平环更函【2021】2号)。

塑料制品生产加工技术改造项目于2023年8月17日取得平度市行政审批服务局备案证明，备案号2308-370283-89-02-881479。扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司于2023年11月委托青岛津宜兰环境咨询服务有限公司编制了《扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司塑料制品生产加工技术改造项目环境影响报告表》，青岛市生态环境局平度分局于2023年11月30日以青环审(平度)【2023】159号对该项目予以批复。

项目分期建设。一期工程于2024年2月开工建设，2024年3月建成投产。

(三)投资情况

一期项目实际总投资50万元，实际环保投资为10万元。

(四)验收范围

项目一期验收范围为环评及批复范围内一期已建成内容。建设完成后，尚有门封条180万米产能部分未建设，包括门封条自动挤出生产线2条、门封条全自动焊接机2台、全自动门封条打孔机2台、自动切割机2台。后续建设完成后另行办理竣工环保验收。

二、工程变动情况

- 项目无变动。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

项目不新增员工，故不新增生活污水；生产过程冷却水循环利用，不外排。

(二)废气

挤出废气经集气罩收集后与负压收集的焊接废气经两级活性炭处理后经现有15m排气筒DA001排放，破碎废气经袋式除尘器处理后无组织排放。

(三)噪声

采取了减振、隔声等措施。

(四)固体废物

项目产生的废包装材料属于一般固废，集中收集后外售处理；废机油、废活性炭委托山东平福环境服务有限公司处置；废含油抹布混入生活垃圾定期由环卫部门统一清运。

(五)其他

企业设有环保管理机构，环保规章制度较完善。企业已取得固定污染源排污登记回执(91370283MA3UUFEB33001Y)。落实了环境风险防范措施，已编制突发环境事件应急预案，并到青岛市生态环境局平度分局备案(370283-20240407-158-L)。

四、环境保护设施调试效果

根据山东格瑞特检测科技有限公司检测报告(报告编号：GRT202403049)，验收监测期间：

1.废气

有组织废气中VOCS排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表1标准，氯乙烯排放浓度执行《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表2标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准，HCl排放浓度、排放速率及氯乙烯排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准。

厂界VOCS排放浓度满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3标准，厂界颗粒物、HCl、氯乙烯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准，厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建标准。监测期间厂区内无组织VOCS排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A表A.1中监控限值要求。

2.厂界噪声

东、西厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

3.污染物排放总量

本项目满足总量指标要求。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，该项目监测期间废气、噪声达标排放，固废有明确去向。项目建设、运营对周边环境影响较小。

六、验收结论

验收工作组按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南》要求，根据环评及批复对项目逐对照核查形成以下验收意见：

1、环境影响报告经批复后，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动；

2、环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

3、验收监测报告符合建设项目竣工环境保护验收技术规范；

4、验收期间未发现其他不符合环境保护法律、法规等情形。

综上所述，扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司塑料制品生产加工技术改造项目(一期)实施过程中按照环评、批复及环保要求落实了相关环保措施，建立了相应的环保管理制度，污染物排放达到国家相关排放标准，该建设项目竣工环境保护验收合格。

- 七、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南  总则》(HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范  橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)及《排污单位自行监测技术指南  橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)，制定环境监测计划，定期对污染源的排污状况进行监测。

2、加强日常生产管理及废气的收集，减少废气逸散，做好废气处理设施的维护管理，确保稳定达标排放；完善废气排放采样平台及排放标识。

八、 验收人员信息

| 验收组 |  | 姓名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位及验收报告编制单位 | 鲍英杰 | 扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司 | 总经理 |  |
| 成员 |  | 王珂 | 扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司 | 安全员 |  |
|  | 专家 | 张培玉 | 青岛大学 | 教授 |  |
|  | 环评单位 | 孙武堂 | 青岛津宜兰环境咨询服务有限公司 | 高工 |  |
|  | 监测单位 | 孟宪伟 | 山东格瑞特检测科技有限公司 | 工程师 |  |

扬州鸿迈塑料制品有限公司平度分公司

2024年4月9日